Правила пользования огнетушителем

Огнетушители предназначены для тушения пожара в стадии его возникновения. Каждый человек должен уметь обращаться с ними.

Углекислотным огнетушителем тушат начальную стадию загораний любых материалов, предметов и веществ, в том числе и веществ, не допускающих контакта с водой, электродвигателей, любых легковоспламеняющихся жидкостей.

Воздушно-пенный огнетушитель предназначен для тушения различных веществ и материалов, за исключением щелочных и щелочноземельных элементов, а также электроустановок, находящихся под напряжением.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт. Огнетушитель может применяться в быту, на предприятиях и на транспорте. Температурный диапазон хранения от -35 до 50 градусов.

Если произошло возгорание, необходимо произвести следующие действия:

- Поднести огнетушитель на минимальное безопасное расстояние от возгорания.

- Сорвать пломбу и выдернуть чеку перед использованием огнетушителя.

- Направить раструб на очаг возгорания.

- Нажать на рычаг огнетушителя – произойдет выход огнетушащего вещества.

- В углекислотных огнетушителях категорически запрещено браться за раструб, так как в процессе тушения его температура уменьшается до -70 градусов.

Помните, что при возникновении пожара нужно немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону 01 или 112, так как если вы понадеетесь только на себя, то за те 10-15 минут, пока вы будете метаться по квартире или подъезду, пожарные уже успеют приехать, приступить к ликвидации пожара и спасанию людей и имущества.

ОНДПР Центрального района

22.02.2017