Требования пожарной безопасности в жилых домах

Основное количество пожаров, происшедших на территории Центрального района Санкт-Петербурга в 2016 году приходится на жилищный сектор и составляет – 65 пожаров, в том числе в квартирах произошло 47 пожаров. Значительная часть пожаров происходит из-за незнания элементарных правил пожарной безопасности. Для недопущения беды в жилых домах следует строго соблюдать требования пожарной безопасности. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Российской Федерации действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  № 390, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов.

Напоминаем, что в жилых домах запрещается:

- Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие  жидкости, взрывчатые вещества пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

- Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

- Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подсобные помещения.

- Снимать двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

- Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

- Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир.

- Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

ОНДПР Центрального района

14.02.2017.